三级存储提升实验报告

1652270 冯舜

总体框架

要求

SD卡中存放流水线CPU的二进制流，以及用户程序，N4板上电自动完成如下的任务：

1）	采用跳线的方式，FPGA自动从SD卡中获取流水线CPU的二进制流,并运行该二进制流，使FPGA成为CPU。

2）	CPU再按照三级存储的方式访问SDRAM，再由SDRAM从SD卡中把用户程序的目标代码调入到SDRAM，再由CPU把SDRAM中的用户程序目标代码调入到片内CACHE加以运行。

实现方法

SD中存放流水线CPU的二进制流

使用Vivado软件综合、实现出CPU代码的二进制流文件topmodule.bit。

将其放入SD卡（FAT32文件系统）的根目录下。

将用户程序apoclyps.bin也放进去。

板子上电，自动加载bit文件为CPU

将板子的右上角JP1 Programming Mode跳线，从JTAG跳到USB/SD。

这样，板子在加电运行时，会自动加载SD卡根目录的.bit文件。

CPU三级存储访问

板子启动，加载用户程序

computer.v的Startup Logic块中，会在板子reset后发出一个blEn信号，指示bootloader程序从SD卡加载apoclyps.bin。

bootloader是一个大状态机，处理了SD卡的文件系统逻辑，再操控sd_controller.v模块，完成SD卡根目录下apoclyps.bin 文件的读入。由于代码复杂，只展示一小部分。

CPU访问指令存储

CPU访问指令存储时，会触发指令存储逻辑电路。这个电路会使CPU挂起，并自己运行一个状态机，从DDR SDRAM获取数据，存入到Block RAM Cache中。

这一系列操作完成后，指令存储取消对CPU的挂起（IMEMWORKING=0），并在输出端给出仿存结果，供CPU读入。

实际运行验证

实际使用的程序是本学期的静/动态流水线测试模型：

将apoclyps.bin和topmodule.bit放入SD卡，给板子上电，等待其出现12ABCDEF。按几下CPU/RESET键，再按“中”键开始程序的运行。运行完毕后，将十六个开关打为“关关关关关关关关，关关关关关关关开”，观测到PC值应当停留在00400008，说明程序运行到最后一条指令break后，跳到异常入口，并停留在0x00400008的指令。

将十五个开关从左到右依此拨为“关关开关开关开开，关开关关关关关开”（左 8位 00101011 为 E[59]所在字的序号 0x4ac/4 的低 8 位，右侧的开关表示在调试输出模

式下输出内存序号为 0x1XXXXXXXX（X 表示左侧开关对应的低八位）的字的值）

，七段数码管显示 E[59]的值 A0602880。验证了数学模型，CPU 制作正确。

源程序代码

这个代码是对上述数学模型的计算。

.data A:.space 240 B:.space 240 C:.space 240 D:.space 240 E:.space 240 .text j main nop exc: j exc nop main: addi $2,$0,0 #a[i] addi $3,$0,1 #b[i] addi $4,$0,0 #c[i] addi $13,$0,0 #d[i] addi $5,$0,4 #counter addi $6,$0,0 #a[i-1] addi $7,$0,1 #b[i-1] addi $10,$0,0 #flag for i<20 ¦¦ i<40 addi $11,$0,240 #sum counts addi $14,$0,3 addi $30,$0,0 # 把 0 1 0 0 ($2,...,$13) 分别存入 A B C D lui $27,0x0000 addu $27,$27,$0 sw $2,A($27) lui $27,0x0000 addu $27,$27,$0 sw $3,B($27) lui $27,0x0000 addu $27,$27,$0 sw $2,C($27) lui $27,0x0000 addu $27,$27,$0 sw $3,D($27) # 循环 loop: ## $5(4) 除以 4 (=i) 存入 $12 srl $12,$5,2 # $6 加 i. 自此, $6 就是 a[i] 而不是 a[i-1] 了 add $6,$6,$12 # 把 a[i] 的内容存入 A[i] 中 lui $27,0x0000 addu $27,$27,$5 sw $6,A($27) # $14 (3) 乘以 $5/4 (i) ( = 3i ) mul $15,$14,$12 # 把 $7 (b[i-1]) 的内容加上 3i, 存入 B[i]. 自此, $7 就是 b[i] 而不是 b[i-1] 了 add $7,$7,$15 lui $27,0x0000 addu $27,$27,$5 sw $7,B($27) # $5 是否小于 80 (i 是否小于 20)? 记入 $10 slti $10,$5,80 # 若不是, 跳转 bne $10,1,c1 # (0<=i<=19) # 把 $6 的内容存入 C[i] 中 (c[i] = a[i]) lui $27,0x0000 addu $27,$27,$5 sw $6,C($27) # 把 $7 的内容存入 D[i] 中 (d[i] = b[i]) lui $27,0x0000 addu $27,$27,$5 sw $7,D($27) addi $15,$6,0 # $15 $16 分别赋值为 c[i] d[i] addi $16,$7,0 j endc c1: # (20<=i<=39) # i 是否小于 40 ？ 若不是，跳转到 c2 slti $10,$5,160 addi $27,$0,1 bne $10,$27,c2 # C[i] = a[i] + b[i] add $15,$6,$7 lui $27,0x0000 addu $27,$27,$5 sw $15,C($27) # D[i] = a[i] * b[i] mul $16, $15,$6 lui $27,0x0000 addu $27,$27,$5 sw $16,D($27) j endc c2: # (i>=40) # C[i] = a[i] * b[i] mul $15,$6,$7 lui $27,0x0000 addu $27,$27,$5 sw $15,C($27) # D[i] = c[i] * b[i] mul $16,$15,$7 lui $27,0x0000 addu $27,$27,$5 sw $16,D($27) endc: add $28,$15,$16 #$28 = c[i] + d[i] lui $27,0x0000 addu $27,$27,$5 sw $28,E($27) # 将 c[i] + d[i] 存入 E[i] addi $5,$5,4 # i = i + 1 bne $5,$11,loop # i = 60 不跳转 break # 最后 E[i] = c[i] + d[i], 可通过验证 E[59] 的正确性来验证 c[i] 和 d[i] 正确性